氦气安全技术说明书

1. 产品及企业标识

产品名称：


Helium


化学分子式：

He


公司：



惠州市博罗三丰气体厂


电话：



0752-6882162

传真：



0752-6889543


紧急电话：


MSDS编号：

生效日期：


07.01.2008

2. 成分的组成/资料


纯品/混合物：

纯品

	成分
	CAS号
	浓缩

	Helium氦
	7440-59-7
	100％


3. 危险性鉴别


分类



第二类：高压及液化气体：非可燃性气体


潜在健康危害


吸入：高浓度可能造成窒息。



　窒息会使人在毫无警觉的情况下失去意识而且速度非常快，受害者可能无法保护自己。



眼睛接触：无不良反应。



皮肤接触：无不良反应。



摄入：食入不是一种可能的暴露途径。



长期慢性地损害健康：不适用。


暴露指南



主要侵入途径：吸入。



靶器官：未知。



症状：暴露在氧含量低的环境中可能引起以下症状：头晕、流口水、恶心、呕吐、失去活动性/意识。

加重已患疾病


无

环境影响


无害

4. 急救措施

一般的建议：穿戴自给式呼吸器将患者移到非污染区。为患者保暖和维持呼吸道畅通。立即打电话叫医生。




若心跳停止立即进行人工呼吸。


眼睛接触：不适用。


皮肤接触：不适用。


摄入：食入不是一种可能的暴露途径。


吸入：移到空气新鲜处。


　如果呼吸停止或吃力，给与辅助呼吸。可能需要输氧。若心跳停止，由受过训练的人员立即施以心肺复苏术。

　如果呼吸短促，给输氧。
5. 消防灭火措施

合适的灭火材料：所有已知的灭火介质都可使用。


特别的危险性：暴露在强热或火焰下，气瓶会快速排放或猛烈爆炸。




该产品不可燃也不支持燃烧。远离容器并从受保护的位置喷水冷却。喷水雾以保持容器及周围环境的冷却。


消防人员的特殊保护设备：如有必要，在灭火时要使用自给式呼吸器。


有害燃烧产物：没有数据。
6. 消防事故的措施


个人的预防措施：将人员疏散到安全的区域。





除非空气被证明是安全的，否则进入区域要使用自给式呼吸器。监测氧气的含量。给现场通风。


环境预防措施：不要在有积累危险的地方排放。如果安全可行，要防止进一步的泄漏或溢出。

清除该去：给现场通风。


附加的建议：如果可能，关闭气源，增加泻放区的排风并监测氧含量。




如果从钢瓶或钢瓶阀泄漏，请拨打Air Products的应急电话。





如果是用户的系统泄漏，请关闭钢瓶阀，安全的释放压力并在修理前用惰性气体吹扫。
7. 装卸和储存

装卸


防止对钢瓶造成物理损伤：不要拖、拉、滚、踢钢瓶。储存区温度不能超过50℃（122℉）。


经过适当培训和有经验的人员才能操作压缩气体。在使用产品前，要阅读标签以确认。


用前知道并了解产品的危害和性质，如果对操作某种特定气体的方法有疑问，请咨询供应商。


不要除去或破坏供应商提供的用于确认钢瓶中物质的标签。


在移动钢瓶时，即使是很短的距离也要使用钢瓶专用手推车。


一定要盖好阀帽，直到钢瓶被固定在墙上，架子上或设备中准备使用，用可调节的带扳手打开过紧或锈蚀的阀帽。


在连接钢瓶前要检查整个气体系统是否合适，尤其是压力范围和材质。


在将容器连接使用前，确认系统中有防止回流到容器中的设置。确认整个气体系统符合对压力范围和材质的要求。


使用前要确认整个气体系统已做过测漏。气体要进入比钢瓶压力低的系统时要给容器安装适当的调压器。


不允许将东西插入阀帽中（如扳手，螺丝刀，撬棍等），否则会损坏阀门，造成泄漏，缓慢地打开阀门。


如果操作阀门时有问题，应停止操作并咨询供应商。即使连接在设备上，在每次使用后和用空后也要关闭阀门。


千万不要试图修理钢瓶阀门和泄压装置。如果阀门损坏应立即报告供应商。在每次使用后和用空后要关闭阀门。


从设备上拆下来后，应立即更换容器的出口帽或堵头。


不要对钢瓶进行不正常机械振动，否则可能损坏阀门和泄压装置。千万不要试图阀盖或防护装置来提升钢瓶。


钢瓶只能用作气体的容器，，不能用作辊子，支撑物或其他用途。


千万不要在压缩气体钢瓶上起电弧或使它成为电路的一部分。在操作产品和气瓶时不要吸烟。


在咨询供应商前，不要对气体或混合气进行再次压缩。千万不要试图将气体从一个钢瓶传输到另一个钢瓶。


一定要在管线上安闭止逆装置。在返还钢瓶时要安装阀门出口帽或防漏堵头。


千万不要用明火或电加热设备提高容器内的压力。容器温度不能超过50℃（122℉），也应避免长期低于-30℃（-20℉）。
8. 暴露控制/人身保护
技术上的减少暴露的措施


提花自然或机械通风，防治空气中的氧气含量低于19.5%
人身保护设备

呼吸保护:在缺氧的环境下保用自给式呼吸器或正压管道供气式呼吸器。




空气净化呼吸器无法提供保护。使用呼吸器的人员一定要接受培训。


手保护：操作钢瓶时要使用结实的工作手套。选用的手套的穿透时间一琮要大于估计的使用时间。



眼保护：操作气瓶时建议戴安全眼镜。



皮肤和身体保护：操作气瓶时建议穿安全鞋。



专门的针对防护和卫生的指导说明书：确保有足够的通风，尤其是在局限空间里，使用时，禁止饮食或吸烟。


备注，评议：简单窒息剂。
9. 物理和化学性质
外形：压缩气体。

颜色：无色气体。

气味：没有气味警告的性质。

分子量：4g/mol

相对蒸汽密度：0.138（空气1）

蒸汽压：不适用。

密度：0.012lb/ft390.0002g/cm3)在70℉（21℃）注释：(作为蒸汽)
比容：96.68ft/lb(6.0349m3/kg)在在70℉（21℃）

沸点/范围：-452℉（-268.9℃）

临界温度：-450℉（-267.9℃）

水溶性：0.0015g/l

产品用途：一般工业
10. 稳定性和反应性

稳定性：在正常条件下稳定。


危险的分解产物：无。


危险反应：未知。
11. 毒性方面的信息

急性健康危害

摄入：此产品本身无数据资料。


吸入：此产品本身无数据资料。


皮肤：此产品本身无数据资料。


急性的眼刺激/腐蚀：未知


急性的皮肤刺激/腐蚀：未知
12. 生态信息
生态毒性

水体毒性：此产品本身无数据资料。

对其它有机体的毒性：没有数据。

持久存留性/降解性


迁移性：没有数据。


生物累积：此产品本身无数据资料。
进一步的信息

    该产品没有已知的生物毒性作用。
13. 处置时需考虑的事项

残渣废料/未用掉的产品：如需指导，请联系供应商，将不用的产品放在原来的钢瓶中返还给供应商。

污染了的包装物：将气瓶返还给供应商。
14. 运输作息
ADR


正规的运输名称：HELIUM,COMPRESSED



等级和分类：2.2



UN/ID：UN1046



具有区分货物危险级别的特定的联合国编号。

ADR/RID危害识别号码：20


IATA



正规的运输名称：HELIUM,COMPRESSED



等级和分类：2.2



UN/ID：UN1046

具有区分货物危险级别的特定的联合国编号。


CN No


22007

进一步的信息



驾驶室与货车箱不是完全分开的车辆不能使用。



确认司机了解所装货物的潜在危害并知道在发生事故和紧急情况下做什么。
15. 管理信息

化学危险物品安全管理条例等法规，针对化学危险品的安全、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

该产品的分类是根据：常用危险化学品的分类及标志（GB13690）,危险货物品名表（GB12268）。

分类

第二类：高压及液化气体：非可燃性气体
	国家
	法规列表
	申报状况

	USA
	TSCA
	已列入名录

	EU
	EINECS
	已列入名录

	Canada
	DSL
	已列入名录

	Australia
	AICS
	已列入名录

	Japan
	ENCS
	已列入名录

	韩国
	ECL
	已列入名录

	中国
	SEPA
	已列入名录

	Philippines
	PICCS
	已列入名录


16. 其它信息
填表部门：APCI全球产品安全部门。


数据审核单位：APCI全球产品安全部门。


修改说明：根据国家的相关法规将美国版MSDS翻译并改编为中文版化学品安全技术说明书。
