氨气安全技术说明书

第一部分   化学品及企业标识
化学品中文名称：氨、氨气       分子式:  NH3

化学品英文名称: Ammonia        分子量： 17.03

企业名称： 博罗县福田三丰气体厂

地址：广东省博罗县福田镇        邮编：516131

传真号码：0752-6889543          企业应急电话：0752-6888543
技术说明书编码：               生效日期：    年  月  日

国家应急电话：0532-3889090；0532-3889191

第二部分     成分/组成信息
纯品                         混合物

化学品名称：氨
                  CASNO：7664-41-7

有害成分：氨                      含量：≥99.6%      
第三部分   危险性概述

危险性类别：  第2.3类    有毒气体。

侵入途径：吸入。

健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒：轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应，出现鼻炎、咽炎、气管及支气管炎，可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现喉头水肿、声门狭窄，呼吸道粘膜细胞脱落，气道阻塞而窒息，可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起反射性呼吸停止。如果氨溅入眼内，可致晶体混浊、角膜穿孔，甚至失明。

环境危害：氨对周围环境有不利的危害，应严防氨泄漏。

燃爆危害：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火，高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

第四部分  急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。或用3%硼酸溶液冲洗。若有灼伤，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸、就医。

第五部份  消防措施

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火，高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧（分解）产物： 氧化氮、氨。

灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。可用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。

第六部份  泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断气源，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外）。也可将余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理，以清除剩下的气体。储区（罐）最好设稀酸喷洒设施。

第七部分  包装与储存

注意事项： 易然、有毒压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴、碘）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术性措施。配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用易产火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，验瓶日期，先进仓的先发用。糟车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。

第八部份  接触控制/个人防护

最高允许浓度： 车间空气中氨的最高允许浓度为30mg/M3。

监测方法：  纳氏试剂比色法。

工程控制：  严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带过滤式防毒面具，紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体保护： 穿工作服。

手防护： 戴防护手套。

其 它： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部份  理化特性

外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体。

熔点（度℃）： -77.7      相对密度(水=1)： 0.82/-79度℃
沸点(度℃)： -33.5       相对密度(空气=1)： 0.6

饱和蒸汽压（KPa）： 506.62/4.7C
临界温度（度℃）： 132.5     临界压力（MPa）： 11.40
辛醇/水配系数的相对数值：无资料

自然温度（度℃）： 651      闪点（度℃）： 无资料
爆炸下限（V%）： 15.7      爆炸上限（V%）： 27.4

溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。
主要用途：用作致冷剂及制取铵盐和氮肥等。
第十部份   稳定性和反应性

稳定位： 稳定。              

禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、

避免接触条件：明火、高温。氯仿、强氧化剂。
聚合危害：不聚合。       

分解产物：氧化氮、氨。
第十一部份    毒理学资料

毒性：  属低毒类。

LD50： 350mg/Kg(大鼠经口)。
Lc50： 837ppg/1小时（小鼠吸入）。

第十二部份  生态学资料

氨对生态环境的影响无具体资料。

第十三部份  废弃处理

对氨的残余品用大量清水稀酸中和后排放。

第十四部份  运输信息

危险货物编号：23003

UN编号： 1005

包装标志：有毒气体。  

包装类别：
包装方法： 钢瓶、不锈钢贮罐。

运输注意事项：夏季应早晚运输。运输按规定路线行驶。

第十五部份  法规信息

化学危险品安全管理条例（2002年3月15日国务院发布），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部份  其它信息

参考文献：

1.《防火检查手册》编委会编,化学危险物品手册、上海科技出版社.1983

2.夏元洵主编,化学物质毒性全书,上海科技技术文献出版社.1991

3．李文洙，“气体安全手册”中国科学技术出版社1996.12
填表时间：200  年  月  日

填表部门：博罗县三丰气体厂
数据审核单位：

修改说明：

其它信息：

