氢气安全技术说明书（MSDS）
制作：　　　　审核：　　　　批准：

第一部分：化学品名称 
化学品中文名称：氢   化学品英文名称：hydrogen  

中文名称：  氢气     技术说明书编码： K201

分子式：    H2       分子量：   2.01

供应商：博罗县福田三丰气体厂　　　　     供应商应急电话：

国家应急电话：

第二部分：成分/组成信息
	主要成分
	含量
	CAS号

	氢
	高纯氢>= 99.999%；纯氢>=99.99%
	133-74-0


第三部分：危险性概述

危险性类别：第2.1易燃气体 

侵入途径：吸入

健康危害：本品在生理上是惰性气体，仅在高度浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

环境危害：该物质对环境无害

爆炸危险：1.与空气混合能形成爆炸性混和物，遇热或明火即会发生爆炸。2.氢气比空气轻得多，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。3.氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

第四部分：急救措施

皮肤接触：N/A

眼睛接触：N/A 

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。

食入：N/A

第五部分：消防措施
危险特性： 氢气极易燃烧，燃烧时，其火焰无颜色，肉眼无法看见。与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。氢气瓶或氢气储罐内存在压力，当温度升高时，气瓶或储罐内的压力也随着升高，它们在火灾中存在爆裂的可能性。
灭火剂：雾状水：泡沫、二氧化碳、磷酸铵干粉

氢气储罐/氢气瓶出现火灾时的消防措施：在确保人身安全的情况下，切断气源。疏散人员远离火灾区，并往上风处撤离。对着火区进行隔离，防止人员入内。可能的话，将那些处在火灾区附近、未受火直接影响的氢气瓶转移到安全地段。如氢气无法切断的话，可让气体燃烧，直到气瓶、储罐内的 氢气烧完为止。注意：这种处理方法是假设火势可以控制的前提下采用的，而且，氢气燃烧过程中，应持续用水对气瓶、储罐进行冷却，直到氢气完全烧尽为止，避免气瓶、储罐因过热而发生爆炸事故。如有可能，站在安全位置上进行灭火。并用水对着火的气瓶/储罐、以及着火区附近的所有压力容器进行冷却，直到它们完全冷却为止。不得设法搬动或靠近被火烘热的气瓶/储罐。如果火势很大或者失去控制，应立即向消防队报告，告知对方着火的详细地点以及着火的原因。火灾解除后，不得使用遭受过火灾的氢气瓶，应将它们退还给林德气体公司！禁止使用受到火灾影响的储罐。

第六部分  泄漏应急处理
氢气瓶或储罐出现泄漏时应采取如下的应急处理：判断漏气部位和漏气程度，在确保人身安全的情况下，切断泄漏源。迅速关闭氢气瓶阀，消除周围明火，并关闭附近的所有发动机和电气设备。停止周围一切可能产生火花的作业疏散人员，避开气流，往上风处迅速撤离。如果漏气无法中止，在确保安全的前提下，将氢气瓶转移到室外安全的地方，让它排空。不得将气体排放到通风条件差、密闭或者具有着火危险的地方。注意：排空氢气瓶或氢气储罐时，应控制氢气流速，避免因氢气流速过快而导致氢气着火事故；排空氢气的过程中，现场应准备适量的灭火器并有人在现场监控，以确保安全。对漏气场所进行隔离，避免无关人员入内。排空后，关上瓶阀，将该氢气瓶退还给林德气体公司，并附上标签，标签上请简要写明本气瓶不能使用的原因。进入漏气地段之前，应事先对该地段进行合理通风，加速扩散，确保人身安全。漏气储罐要妥善处理、修复、检验后再用。

第七部分  操作使用与储存

操作使用安全注意事项：

1、操作处置瓶装氢气时应注意的安全事项:

a)必须保证工作场所具备良好的通风条件、空气中的氢气含量必须低于1℅。

b)应妥善保护氢气瓶和附件，防止破损。

c)任何时候，应将氢气瓶妥善固定，防止倾倒或受到撞击。

d)凡是与氢气接触的部件/装置/设备，不得沾有油类、灰尘和润滑脂。

e)氢气瓶的最高使用温度为60℃。国产40升、公称工作压力为15MPa氢气瓶的最高使用压力为18MPa.

f)使用时，不得将氢气瓶靠近热源，距离明火应10米以上。氢气瓶禁止敲击、碰撞或带压紧固/整理；不得对氢气瓶体施弧引焊。氧气瓶的任何部位禁止挖补、焊接修理。

g)选用减压阀时应注意：减压阀的额定进口压力不得低于氢气瓶压力。

h)氢气瓶中断使用或暂时中断使用时，瓶阀应完全关闭。

i) 氢气瓶内气体禁止用尽，必须留有不低于0.05MPa的剩余压力。

j)氢气瓶阀应缓慢打开，且氢气流速不可过快。如果瓶阀损坏了或者无法用手打开，不得用扳手等工具强制将它打开，应将气瓶退还给林德气体公司，并请附上标签，标签上请简要写明本气瓶不能使用的原因。

2、搬运、装卸时应注意的安全事项：

a)搬运和装卸氢气瓶的人员至少应穿防砸鞋，禁止吸烟。搬运氢气瓶时，应使用叉车或其他合适的工具，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

b)需要人工搬运单个氢气瓶时，应将手扶住瓶肩并缓慢滚动气瓶。不得拖、拽或将气瓶平放在地面上进行滚动。禁止握住瓶阀或瓶阀保护罩来直接滚动气瓶。

c)装卸氢气瓶时，应轻装轻卸，不得采取拖拽、抛、倒置等野蛮行为，禁止将氢气瓶用作搬运其他设备的滚子。装卸现场禁止烟火。

d)吊装时，应将氢气瓶放置在符合安全要求的容器中进行吊运。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。

3、储存氢气瓶时应注意的安全事项：

a)氢气瓶应放在干燥、通风良好、凉爽的地方，远离腐蚀性物质，禁止明火及其他热源，防止阳光直射，库房温度不宜超过30℃。禁止将氢气瓶存放在地下室或半地下室内。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。

b)空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。

c)应定期（用肥皂水）对氢气瓶进行漏气检查，确保无漏气。

d)气瓶放置应整齐，立放时，应妥善固定；横放时，瓶阀应朝同一方向。

第八部分：接触控制/个体防护

车间卫生标准： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准监测方法：

工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件；防爆电器与照明。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴自给式空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服和防静电鞋。

手防护：一般作业防护手套。

其他防护：工作场所禁止烟火，避免高浓度吸入；进入储罐、限制性空间或其它高浓度作业须有人监护。
第九部分：理化性质

外观与性状：无色无臭气体。

熔点(℃)：-250.2

沸点(℃)：-252.B

相对密度(水=1)：0.07（252℃）

相对蒸气密度(空气=1)：0.07

饱和蒸气压(kPa)：13.33（-257.9℃）

闪点(℃)：无意义

引燃温度(℃)：400

爆炸上限%(V/V)：74.1 

爆炸下限%(V/V)：4.1

溶解性：溶于水、乙醇。

主要用途：用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。

第十部分：稳定性与反应性

禁配物：强氧化剂、卤素。

分解产物：水

稳定性：稳定

避免接触的条件：禁止接触明火

聚合危害：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

第十一部分：毒丽学资料
急性毒性：LD50

第十二部分：生态学资料

对环境无害 

第十三部分：废弃处置

废弃物性质：非危险废物

废弃注意事项：允许气体扩散空气中

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

第十四部分：运输信息

危险货物编号：22001                     UN编号：1072

包装标志：4（易燃气体）                包装类别：O53

包装方法：钢质气瓶。

运输注意事项：氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。
第十五部分：法规信息
法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。

第十六部分：其他信息
参考文献：
填表时间：

填表部门：

填表人：

MSDS版本：A版
