氮气安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：  纯氮
化学品英文名称： Industrial nitrogen
企业名称： （中文）博罗县三丰气体厂

 （英文） Boluo Sanfeng Gas Supply Co,Ltd.  

地址： 广东省博罗县福田镇

邮编： 516131

传真号码： 0086-752-6889543

企业应急电话： 0086-752-6888543

技术说明书编码：                        

生效日期： 2008年   月   日 

第二部分 成分/组成信息

 纯品 □                混合物 □

化学品名称：  纯氮

有害物成分           浓度             CAS No.

           氮             ≥ 99.99%        7727-37-9

第三部分 危险性描述

危险品类别:   第2类   不燃气体
侵入途径:   吸入、皮肤接触

健康危害： 没有明显的毒性作用，由于无味、无色、无嗅，故空气中含量高时无法发觉，如果氧含量低于18%则威胁生命。缺氧症状为恶心、困倦、皮肤眼睑变青，无知觉直至死亡。液氮对眼、皮肤、呼吸道会造成冻伤。
环境危害： 无

爆炸危险： 无

第四部分 急救措施

皮肤接触： 接触液氮，可形成冻伤，用水冲洗患处缓解症状，就医。

眼睛接触： 液氮溅入眼中，翻开眼睑，用水冲洗，立即就医。

吸入： 将患者移至新鲜空气处，输氧或施行人工呼吸。
第五部分 消防措施

危险特性：  氮本身不燃烧，但盛装氮气容器与设备遇明火、高温可使器内压力急剧升高直至爆炸。应用水冷却火场中容器。

有害燃烧产物： 无
灭火方法及灭火剂： 用水冷却火场中容器，使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。
第六部分 漏应急处理

应急处理：切断气源，迅速撤离泄漏污染区。处理泄漏事故时，处理人员戴自给正压式呼吸器，处理液氮应配戴防冻护具。

第七部分 操作处置与贮存

 操作处置注意事项：  制通风设备。操作液氮时应严防冻伤。

储存注意事项：  储存于通风库房，远离火种、热源，气瓶应有防 倾倒措施。大于10立方米低温液体储槽不能放在室内。

第八部分 接触控制/个体防护

最高允许浓度： 无资料

监测方法： 化学分析或仪器分析。
工程控制： 生产过程密闭，环境加强通风。
呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，应迅速撤离现场；抢救、处理事故时要戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
眼睛防护： 接触液氮应戴面罩。
身体防护： 低温工作区应穿防寒服。
手防护： 低温环境戴棉手套。 

第九部分 理化特性

外观与性状： 无色、无味、无嗅气体 

熔点 （℃）：-210          相对密度： 0.81
沸点 （℃）：-196          相对蒸气密度 （空气=1）：0.967

饱和蒸气压 （Kpa）：465/-180℃

临界温度 （℃）：-146.9      临界压力 （MPa）：3.17

溶解性：  微溶于水，酒精和醚。
主要用途：氨、硝酸等产品的生产；电子工业及其他行业的惰性介质保护；食品保鲜、速冻等。
第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定
禁配物： 无
避免接触的条件： 盛装氮气、液氮的容器避免接触明火、高温。

聚合危害： 不能发生
分解产物： 无

第十一部分 毒理学资料

急性中毒： 氮本身无毒，氧含量低于18%则威胁生命，缺氧症状为恶心、困倦、眼睑皮肤变青，无知觉直至窒息死亡。

第十二部分 生态学资料

生物降解性： 无资料

非生物降解性： 无

第十三部分 废弃处理

废弃物性质： 非危险废物

废弃处置方法： 排入大气

第十四部分 运输信息

危险货物编号： 22005（压缩）  22006（液氮）

UN编号： 1066（压缩）  1977（液氮）

包装标志： 不可燃气体

包装方法： 压缩气体使用气瓶；液氮使用低温容器。
运输注意事项： 气瓶戴好瓶帽和防震圈、防止曝晒和撞击。液体槽车应时刻监控储槽内压力。铁路、航空限量运输。
第十五部分 法规信息

《化学危险物品安全管理条例》（2002年1月26日），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输等方面均作出的相应规定。

《压力容器安全技术监察规程》中对压力容器的材料、设计、制造、安装、使用管理与维修改造、定期检验及安全附件作出的相应规定。

《气瓶安全监察规程》（2000年12月31日）对钢瓶的材料、设计、制造、气瓶附件、充装、定期检验、运输、储存、经销和使用作出的相应规定。
第十六部分 其它信息

参考文献：刘德辉，化学危险品最新实用手册，中国物资出版1995.5上海化工轻工供应公司，“化学危险品实用手册”，化学工业


出版社1992.10


李文洙，“气体安全手册”中国科学技术出版社1996.12


冯肇瑞，扬有启，“化学安全技术手册”化学工业出版社


1997.1 周国泰，“化学品安全技术全书”，化学工业出版社，1997   化工第四设计院“深冷手册”燃料化学工业出版社1973.9H·B拉扎列夫 H·马.加达斯基娜“工业生产中的有害物质手册”化学工业出版社1986.5。陈震阳，裴淑 “化学品安全管理手册”中国环境科学出版社 1989.12

填表时间：2010年02月10日

填表部门：博罗县三丰气体厂
数据审核单位：                                                    

修改说明：说明书随有关数据的变化、增补而修改。 

4

